| 名 称 | 规格 （长*宽*高mm） | 制作工艺 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 书桌 | 1000*700*780 | 桌脚用料 50*50 mm原木料，桌面为25mm厚，其它板厚20mm厚。采用优质五金配件,滑道采用45 mm宽轨。抽屉两侧安装挂锁锁扣。 | 所有材料采用进口橡胶木原木，材料符合国标EO环保标准，其含水率＜10%、经防虫、防腐等化学处理，握钉力、鼓胀系数等各项指标均达到国际标准。木工制作工艺采用传统榫卯框架结构，扎实牢固，产品采用整件结构。环保大宝水性漆饰面，涂膜厚度1H以上，表面漆膜光洁、无色差；五底三面工艺。 |
| 靠背椅 | 440*460*870 | 椅面为20mm厚原木料，椅子前脚用料40 mm *40 mm原木料，椅子后脚用料40 mm *30 mm原木料。 |  |
| 书架 | 1000*260*600 | 书架框架用料40mm *60原木料，其他板厚20mm； |  |
| 单人 衣柜 | 580*600*1800 | 衣柜脚用料 50*40 mm原木，衣柜顶板厚为30mm原木料，其它板厚20mm厚。采用优质五金配件, 滑道采用45 mm宽轨.衣柜装挂锁锁扣一副。 |  |
| 实木床 | 2100*900*400/900 | 脚用料 50*40 mm原木，衣柜顶板厚为30mm原木料，其它板厚20mm厚。采用优质五金配件, 20mm厚杉木铺板 |  |